绪论（5）

提高信息传输的可靠性和有效性，始终是通信工作所追求的目标。差错控制编码是提高信息传输可靠性的一种重要手段。随着社会的发展和进步，对高效可靠的数组传输和存储系统的需求日益增长。这种需求随着在商业、政府和军事领域面向数字信息的交换、处理和存储的大规模高速数据网的出现而变得更加迫切。在这样的大背景下，差错控制编码的作用显得尤为突出。

数字通信系统

通信系统的基本目的在于将信息由信源高效、可靠地传送到信宿。在有扰通信信道中，噪声会不可避免地对传输信息产生不同程度的干扰，从而降低通信的可靠性。所有通信系统设计的核心问题就是在存在随机噪声的信道中如何克服干扰，减少信息传输的差错，同时又不降低信息传输的效率，即如何寻找系统的有效性和可靠性之间的一个平衡点。早期人们普遍认为：通信系统的可靠性和有效性是一对不可调和的矛盾，一方的改善总是以牺牲另一方为代价，并指出当功率受限时，在有扰通信信道上实现任意小差错概率的信息传输的唯一途径是把信息传输速率降低到零。1948年，Shannon信息和编码理论的奠定性论文“通信的数学理论”的发表改变了这一观点，他指出，在有扰通信信道中，通过有效地编码可以实现由信源到信宿的可靠而高效地通信。根据Shannon的信息理论，数字通信系统的基本组成如图1.1所示：

图1.1 数字通信系统模型

Fig.1.1 Digital communication system model

信源的作用是产生要传输的信息，其输出可以是连续波形，也可以是离散的符号序列。信源编码器的作用是将信源输出转换为二进制数字序列，这些序列称为信息序列，对于连续信源，该过程还包括A/D转换，即对连续波形经过抽样、量化和编码使其变成离散序列。信道编码器的作用是将信息序列转换成编码序列，所谓编码序列是指通过对信息序列进行一系列的变换，使接收端可以对传输的码字进行判错和纠错，从而提高系统可靠性。调制器的作用是将传输的编码序列转变为适合信道传输的信息形式，其对系统的传输有效性和传输的可靠性有着很大的影响。信道是指信息传输的媒介，其主要特点是存在噪声，会对传输信息造成一定的失真。解调器的作用是从已调信号或传输码字中恢复原始的基带信号。信道译码器的作用是根据信道编码规则和信道的噪声特性对接收到得序列进行估计，其输出称之为估计信息序列。信源译码器根据信源编码规则将估计信息序列恢复成信源传递的信息。

本文主要研究对象是信道编码器和信道译码器，所以为了把注意力集中于信道编码器和信道译码器，可以将信源和信源编码器合并成一个输出为数字序列的数字信源；将调制器、信道及解调器合并成一个编码信道；将信源译码器和信宿合并成一个输入为数字序列的数字信宿。经过合并后的简化框图如图1.2所示：

图1.2 数字通信系统简化模型

Fig.1.2 Simplified model of digital communication system

信道编码简史

1948年，美国Bell实验室的C.E.Shannon发表了题为《通信的数学理论》（A mathematical theory of communication）的论文，这是一篇关于现代信息理论的奠基性论文，它的发表标志着信息与编码理论这一学科的创立。Shannon在该文中指出，任何一个通信信道都有确定的信道容量C，如果通信系统所要求的信息传输速率R小于C，则一定存在某种编码方法，当码长n充分大并且应用最大似然译码（MLD）时，信息判决错误概率可以达到任意小。这就是著名的有噪信道编码定理。虽然该定理仅仅是一个存在性定理，没有给出具体的编码方法，但却开创了信道编码定理理论这一富有活力的研究领域，有噪信道编码定理从理论上给出了纠错码的理论极限，同时也指出了纠错码研究的方向和目标。

自信道编码理论提出以来，如何构造一个逼近信道容限的实用好码成了众多学者竞相研究的课题，其发展已经取得了举世瞩目的成绩。在好码的构造上，主要包括分组码、卷积码及级联码等结构。典型的分组码有汉明码、格雷码、RM码，在RM之后人们又提出了循环码的概念，循环码实际上也是一类分组码，但它的码字具有循环移位特性，即码字比特经过循环移位后仍然是码字集合中的码字。循环码具有非常严谨的代数结构，也是目前理论分析最为完善的一种纠错码，BCH码和RS码都是典型的循环码。相比于分组码，卷积码充分利用了各个信息块之间的相关性，在任意给定时间单元内，编码器的输出不仅取决于该时刻的输入，也依赖于一定数量的以前的输入。在卷积码的基础上，人们又提出了网格编码调制（TCM）的概念，它将纠错编码技术与调制技术有机结合，在不增加系统带宽要求的条件下通过扩展符号映射空间来达到提高编码增益的目的。级联码的基本思想是将编制长码的过程分级完成，从而通过用短码级联构造长码的方法来提高码的纠错能力。一个典型的级联码方案是内码选用善于纠正随机错误的二进制线性分组码，如BCH码；而外码一般选择纠突发错误能力较强的多进制线性码，如RS码。

1993年，在ICC国际会议上，Turbo码被提出，其性能几乎接近Shannon理论极限。Turbo码巧妙地将卷积码和随机交织器结合在一起，在实现随机编码思想的同时，通过交织器实现了由短码构造长码，并采用软输出迭代译码来逼近最大似然译码。Turbo码的提出被誉为自信息论提出以来最重大的研究进展，在编码理论界引起极大的轰动。

在Turbo码引发的迭代译码算法的研究热潮中，1996年Mackay和Neal对Gallager提出的低密度校验码（LDPC）重新研究发现，该码也是一种性能接近Shannon理论极限的好码，而且可以实现的编码方案其性能甚至超过了Turbo码。在高斯白噪声信道下，码率为1/2，码长为1e7的非规则二进制LDPC码，采用置信传播的迭代译码算法，当误码率为1e-6时，其性能离Shannon理论极限仅差0.0045dB，这是目前距Shannon理论极限最近的码。

对于高斯白噪声信道上的连续取值的信道编码，格码被证明是可以达到Shannon理论极限的码。格码是典型的欧几里德空间的线性码，然而在寻找实用的格码的过程中，并不像离散取值码那样顺利。一些特殊的格码基本上是基于固定维度的典型格。在这样的背景下，设计基于欧几里德空间的格码，或者是寻找能够达到Shannon理论极限的格码，前途并不光明。

LDLC的发展现状及研究意义

LDLC的提出

2003年，O.Shalvi、N.Sommer和M.Feder提出了“Signal code”，在这里，我们称之为信号码。信号码一种典型的基于欧几里德空间的格码。信号码类似于卷积码，其信息序列为一些整数值，其编码是通过将信息序列与一个固定的信号序列卷积来实现的。研究表明，利用精心设计的双向译码算法，信号的性能能够接近高斯白噪声信道的理论极限。在寻找存在有效译码算法的实用的格码的道路上，信号码无疑迈出了第一步。

2008年，受到LDPC码的启发，在提出信号码之后，N.Sommer、M.Feder和O.Shalvi又提出了低密度格码（LDLC）的概念。类似于LDPC码，LDLC同样具有稀疏的译码矩阵，这样便可以利用BP迭代算法来构造高效的译码算法；然而，和LDPC码不同的是，LDLC的编码和信道均采用实代数计算，因此非常适合在加性高斯白噪声信道中传播。并且研究表明，利用迭代译码算法，LDLC的性能能够达到高斯白噪声信道的理论极限。

LDLC的发展现状

在LDLC提出后不久，Yair Yona和Meir Feder提出了基于有效参数的LDLC译码算法，与此同时，Brian M.Kurkoshi，Kazuhiko Yamaguchi和Kingo Kobayashi又提出了基于单高斯传播信息的LDLC迭代译码算法。最近，Bickson，T.Ihler，Avissar和Dolev在原始LDLC基础上，又提出了一种新型的LDLC，相比于原始的LDLC的校验矩阵H是稀疏矩阵，该新型的LDLC的生成矩阵G是稀疏矩阵，使用生成矩阵G作为译码矩阵。并且，他们提出了利用NBP算法实现LDLC译码器。由于LDLC是一种比较新的码，所以对其研究尚处于初步阶段，有待进一步深入和完善。

LDLC的研究意义

相比于离散信道上的差错控制编码，连续信道上的差错控制编码的发展并不景气，而LDLC属于连续信道上的编码方法，其提出或许能为连续信道的差错控制编码带来新的活力。

本文主要研究工作及内容安排

本文的主要内容安排如下：

第1章主要介绍了数字通信系统的构成，回顾了信道编码的发展历程，着重介绍了连续取值的信道编码的发展现状，引出了低密度格码（LDLC）的概念，并指出其研究现状与意义。

第2章主要介绍了低密度格码的基本原理，包括低密度格码的定义、构造方法及其译码算法。

第3章主要介绍了低密度格码的软件仿真，详细介绍了软件仿真流程，给出了LDLC的译码性能评价方法，并从多个角度对LDLC的NBP译码算法的性能进行了分析。

第4章对全文的内容进行了总结。

LDLC的基本原理（11）

LDLC是一种具有稀疏校验矩阵的格码，可以用校验矩阵来表征，由于其校验矩阵具有低密度的特殊性，又可以用与其一一对应的二分图来表示。度是LDLC的一个重要概念，本章将介绍度的定义，并根据度的不同情况，对LDLC进行分类。本章将重点给出LDLC的构造方法，并简略的介绍其译码算法。

基本概念（3）

格和格码

在m维的欧氏空间中，由n个线性独立的向量构成的线性组合的全体组成的集合，并且线性组合系数为整数，则我们称这样的集合为一个m维的欧氏空间中的n维格。

根据格的定义可知，一个n维的格Λ可通过的生成矩阵G来定义，它由n个n维的欧氏空间中线性独立的列矢量构成，如公式（2.1）：

（2.1）

有了生成矩阵，格中的任意一个格点均可表示成这n个线性独立列向量的整系数线性组合：

（2.2）

即也可以表示为：

（2.3）

在本文中，我们使用代表一个格的生成矩阵，同时也代表这个格本身。

在n维欧氏空间中，通过生成矩阵G和成形区域可定义n维欧氏空间的格码，其码字是位于该成形区域B中的所有格点的集合。

格码的校验矩阵

对于（n，k）线性分组码，存在一个生成矩阵G，若给定信息序列b，其经过编码后的码字为，若该线性分组码为二进制码，则b为二进制信息序列，且乘法运算为二进制的伽罗华域上的运算。判断一个向量是否为一个码字，需要利用（n，k）线性分组码的校验矩阵，码字满足。由于信道存在噪声，经过信道传输的码字会产生失真，即译码器接收到得向量为，其中为信道产生的加性噪声序列。译码器对接收到得向量进行译码，首先需要计算伴随式，即，若，则认为接受无误；若，则说明出现误码。伴随式的取值仅和信道的噪声序列有关，而与传输的码字无关。

在这里，我们将线性分组码中的校验矩阵和伴随式的概念引入到格码中。一个n维格Λ由一个的生成矩阵定义，因此每个码字（格点）即为，其中是一个n为整数向量。在此基础上，我们定义格码的校验矩阵为，经过信道传输，码字会引入失真，即，其中是信道的加性噪声序列，例如加性高斯白噪声（AWGN），与线性分组码不同的是，在这里的加法采用的是实数运算。格码的伴随式定义如下： ，其中表示取x的小数部分，即。如果y是该格的一个格点，则该格码的伴随式s为0。所以，格码的伴随式可以简化：，同线性分组码一样，格码的伴随式也仅与信道的噪声序列有关，而与传输的码字无关。

LDLC的定义及其二分图表示

定义1（LDLC）：一个n维的LDLC对应一个由非奇异的生成矩阵定义的n维格码，其中其生产矩阵的行列式的绝对值为1，且该格码的校验矩阵满足稀疏性，即校验矩阵中的非零元素占全部元素的比例很小。

在格码的校验矩阵中，每行的非零元素的个数称为每行的度，每列的非零元素的个数称为每列的度。

对于LDPC码，每个码字由校验矩阵中非零元素的位置决定，但是对于LDLC，每个码字不但与校验矩阵中非零元素的位置有关，而且也与校验矩阵中非零元素的取值有关。

定义2（规则LDLC）：如果LDLC的校验矩阵的每行的度与每列的度取值相同，则该LDLC称之为规则LDLC。

定义3（拉丁方LDLC）：如果在规则LDLC的基础上，LDLC的校验矩阵的每行的非零元素的取值与每列的非零元素的取值相同，只是顺序或符号不同，这样的LDLC，我们称之为拉丁方LDLC，非零元素的序列，叫做拉丁方LDLC的生成序列。

在此给出一个拉丁方LDLC的校验矩阵例子，如公式（2.4）所示，该拉丁方LDLC的校验矩阵的维数为6，度为3，生成序列为{1，0.8，0.5}。

（2.4）

由于LDLC的校验矩阵具有稀疏性，所以类似于LDPC码，LDLC同样可以利用二分图来表示。LDLC的二分图的一边为变量节点，另一边为校验节点。每个变量节点对应一个码字，每个校验节点对应一个校验式，，其中代表校验矩阵H的对应行的非零元素的位置，代表校验矩阵H的对应行的非零元素的值， 代表一个未知的整数。当且仅当时，校验节点和变量节点之间相连。与LDPC不同的是，每条边用校验矩阵中的非零元素取值进行加权。图2.1给出了上文中拉丁方LDLC的校验矩阵对应的二分图。

图2.1 LDLC的二分图表示

Fig.2.1 bipartite graph of LDLC

对于一个整数取值的信息向量b，其对应的码字为，其中G是LDLC的生成矩阵，经加性高斯白噪声信道传输后，接收端接收到的码字为。译码器的主要解决由接收到的向量y，估计信源发送的信息向量b。对于加性高斯白噪声信道，最小均方差估计（MMSE）为：

（2.5）

LDLC的构造（5）

LDLC的构造关键在于其校验矩阵的构造，只要校验矩阵唯一确定了，其编码也可以确定了。在O.Shalvi、N.Sommer和M.Feder提出LDLC的文章中给出了一种拉丁方LDLC的校验矩阵的构造方法，在本章中会有详细介绍；除此之外，在本章中还给出利用LDPC校验矩阵构造LDLC校验矩阵的方法，其并不局限在构造拉丁方LDLC的校验矩阵，这也是本文主要的创新部分。

拉丁方LDLC的构造方法

基本思想：对于大小为n,度为d的拉丁方LDLC的校验矩阵H,观察其二分图不难发现，每个变量节点和每个校验节点均有d条边与之相连，并且这d条边的权重构成的向量（由大到小进行排序）恰巧为该校验矩阵的生成序列。基于这一特点，可以将从上而下的所有变量节点的具有相同绝对值的权重的边所对应的校验节点构成一个排列，由于二分图中各个边的权重的取值为该校验矩阵的生成序列中的元素，而生成序列中的元素的个数与该校验矩阵的度保持一致，所以这样的排列共有d个。以这d个序列为行构造成一个矩阵，并且按照取值权重由大到小进行排序，我们称这样的矩阵为该拉丁方LDLC的校验矩阵的“位置矩阵”，并且该“位置矩阵”与该拉丁方LDLC的校验矩阵是一一对应的关系，在本文中，“位置矩阵”用字母P表示。这样，利用“位置矩阵”和生成序列便可以构造出与之对应的拉丁方LDLC的校验矩阵。所以，构造拉丁方LDLC的校验矩阵的关键便是构造出与之对应的“位置矩阵”。

公式（2.6）为图2.1所示的二分图表示的拉丁方LDLC的校验矩阵所对应的“位置矩阵”P。

（2.6）

“位置矩阵”的两个性质：

- “位置矩阵”中每一列不含有相同取值的元素。

若“位置矩阵”中同一列中包含两个相同取值的元素，则在与其对应的校验矩阵中会出现两个不同非零元素对应同一个位置的情况，我们称之与该“位置矩阵”相对应的校验矩阵中存在圈长为2的环。

- “位置矩阵”中任意两列相同元素的取值个数不超过1。

若“位置矩阵”中存在两列中相同元素的取值个数为2，则在与其对应的校验矩阵中会出现圈长为4的环，与LDPC码相同，圈长的大小对于LDLC的译码性能会有很大的影响。如图2.2所示：

图2.4 存在圈长为4的环

Fig.2.4 exist the girth of four

假设要构造一个大小为n，度为d的拉丁方LDLC的校验矩阵，并且其生成序列为h(h是一个长度为d的向量)。利用“位置矩阵”和生成序列构造拉丁方LDLC的校验矩阵的具体步骤如下：

- 生成d个“随机排列”，每个“随机排列”的长度为n，其元素的取值为1到n的整数，元素取值不能重复，并以这d个“随机排列”为行构造成一个矩阵，暂且称之为“预备位置矩阵”。

- 判断生成的“预备位置矩阵”所对应的校验矩阵中是否存在圈长为2的环和圈长为4的环，具体的判定方法下文会给出具体说明；若存在圈长为2的环或圈长为4的环，则需要通过交换元素的位置来达到消除短环的目的，知道该“预备位置矩阵”满足“位置矩阵”的两条性质。

- 利用构造好的“位置矩阵”和已知的生成序列构造拉丁方LDLC的校验矩阵。

判定“预备位置矩阵”中是否存在圈长为2的环的方法：

用符号和符号表示“预备位置矩阵”中的行，用符号表示“预备位置矩阵”中的列。根据“位置矩阵”的性质1，当时，若存在，则说明该“预备位置矩阵”所对应的校验矩阵中存在圈长为2的环。

判定“预备位置矩阵”中是否存在圈长为4的环的方法：

该“预备位置矩阵”所对应的校验矩阵中若不存在圈长为2的环，则需要判定其中是否存在圈长为4的环。在这里，用符号和符号表示“预备位置矩阵”中的列，当时，若和中存在两个或多于两个的相同取值的元素，则说明该“预备位置矩阵”所对应的校验矩阵中存在圈长为4的环。

消除断环的方法：

首先需要明确的是去除圈长为2的环的方法和去除圈长为4的环的方法是一样的。首先需要找到位置矩阵中需要交换的行，当圈长为2的环存在时，则需要交换的行即为存在相同取值的两个行中的一个；当圈长为4的环存在时，则需要交换的行即为列c中第一个含有相同取值元素所在的行。找到需要交换的行后，随机在1到n中取一行，在此记为，用该行与需要交换的行进行交换。对“预备位置矩阵”中的每一列均进行上述操作，直到该“预备位置矩阵”同时满足“位置矩阵”所对应的两个性质。

利用“位置矩阵”和生成序列构造拉丁方LDLC的校验矩阵的方法：

由于“位置矩阵”是由d个位置序列构成的，而位置序列中记录的是拉丁方LDLC的校验矩阵中的非零元素所在的位置，所以利用位置矩阵构造拉丁方LDLC的校验矩阵，首先利用位置矩阵找到要构造的校验矩阵中非零元素的位置，然后利用生成序列对其进行赋值，就可以构造出满足拉丁方LDLC要求的校验矩阵了。在进行赋值的时，需要随机添加正负号。

拉丁方LDLC的校验矩阵的构造算法的源程序见附录1。

非拉丁方LDLC的构造方法

LDLC的译码算法（2）

LDLC的迭代译码算法

LDLC的NBP译码算法

本章小结（1）

LDLC的软件仿真及其性能分析（20）

LDLC的软件仿真流程（3）

LDLC的NBP译码算法的性能分析（13）

LDLC的译码算法的性能评价方法【3】

码字的不同长度对LDLC的NBP译码性能的影响【10】

译码矩阵的不同度对LDLC的NBP译码性能的影响

迭代次数对LDLC的NBP译码性能的影响

译码矩阵中非零元素的取值对LDLC的译码性能的影响

NBP算法的抽样点个数对LDLC的NBP译码性能的影响

本章小结（1）

结论

参考文献（2）

附录1（LDLC的拉丁方译码矩阵构造算法源程序）（3）

附录2（LDLC的拉丁方译码矩阵举例）（20）

附录3（LDLC的NBP算法推理过程）（3）